| Группа: М3213 Студент: Ершова Мария Сергеевна Преподаватель: Шоев Владислав Иванович | К работе допущен________________ Работа выполнена________________ Отчёт принят_____________________ |
| --- | --- |

Рабочий протокол и отчёт по
лабораторной работе №3.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы.

Изучить электростатическое поле методом моделирования.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабо проводящей среде.

3. Объект исследования

Модель электростатического поля.

4. Метод экспериментального исследования

Экспериментальный метод моделирования электростатического поля, заменя электростатическое поле на электрическое, в котором на электроды подают такие же потенциалы, как и в моделируемом. В силу того, что плотность зарядов на электродах постоянна, мы моделируем электростатическое поле, и поверхности электродов являются эквипотенциальными поверхностями.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

  - Напряженность электрического поля: Er=Frq

  - Потенциал электрического поля: φr=Wпrq

  - Работа электростатического поля по перемещению заряда: A12=q(φ1-φ2)

  - Связь напряженности с потенциалом: E=-gradφ=-∇φ, φ2-φ1=-12Edl

  - Вектор градиента потенциала: ∇φ=ex∂φ∂x+ey∂φ∂y+ez∂φ∂z

  - Средняя напряженность между двумя потенциалами: E12≅φ1-φ2l12

  - Закон Ома в дифференциальной форме: j=σE

  - Уравнение неразрывности: ∇j=divj=∂jxx+∂jyy+∂jzz= -∂ρ∂t

  - ∇j=0 - так как для стационарного тока плотность равна 0

  - ∇E=0  Следует из 9. и 7.

  - Связь величины напряженности вблизи поверхности электрода с поверхностной плотностью зарядов: σ'=ε0En,  σ'≅-ε0∆φ∆ln

  - В условиях плоского конденсатора потенциал зависит следующим образом:

φx=φ0+Ex

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Предел измерений | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор напряжения | Электронный | 450 Гц | 50 Гц |
| 2 | Вольтметр | Электронный | 20 В | 0.02 В |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

На боковых стенках электролитической ванны расположены плоские металлические электроды, подключенные к многофункциональному генератору напряжения ГН1. Между электродами находится измерительный зонд в виде тонкого изолированного проводника, подсоединенного к вольтметру. Вольтметр в составе комбинированного прибора АВ1 показывает действующую разность потенциалов между зондом и электродом, подключенным ко второму гнезду вольтметра. Собственное сопротивление вольтметра существенно превышает сопротивление воды в ванне, для того чтобы измерительный ток вольтметра не шунтировал токи в модели и не искажал распределение электрического поля. В ванну может быть помещено проводящее тело в форме кольца.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчётов).

9. Расчёт результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчётов).

- Рассчитаем величину напряженности в центре электролитической ванны: Eц = (7,56 - 5,56)/38 = 0,05 В/мм;

- Рассчитаем величину напряженности возле одного из электродов (правого): Eпэ = (11,56 – 9,56) /42 = 0,05 В/мм;

- Рассчитаем поверхностную плотность электрического заряда на электродах:

σ' = 1 / (4 * pi * c2) * 107 * 0,05 = 1,32629 * 10-11 Кл/мм2

- Рассчитаем минимальную и максимальную напряженность. Для того чтобы облегчить поиски таких мест, будем пользоваться фактом, что густота силовых линий пропорциональна величине вектора напряженности:

Emax = () / () = В/м;

Emin = () / () = В/м.

10. Расчёт погрешности измерений (для прямых и косвенных измерений).

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

12. Окончательные результаты.

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы мы изучили распространения потенциала в присутствии и отсутствии проводящего тела. Были построены графики эквипотенциальных и силовых линий, а также определены минимальное и максимальное значения напряженности.

Максимальное значение напряжения было найдено в участке, где силовые линии были наиболее плотными, то есть, вблизи проводящего тела.

Функция потенциала φ и ее зависимость от координаты x были представлены на графике. Мы сделали вывод, что в первом случае зависимость была линейной, а при наличии проводящего тела она также была близка к линейной, но внутри кольца зависимость стала нелинейной из-за искривления силовых линий.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

Примечание:	1. Пункты 1-13 Протокола-отчета

обязательны для заполнения.

  - Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.

  - Для построения графиков используют только миллиметровую бумагу.

  - Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.